- Методика расчета способа  размещения и крепления  грузов в вагонах

  - При определении  способов  размещения и крепления груза должны наряду с его массой учитываться следующие силы и нагрузки:

- продольная инерционная сила, возникающая при движении в процессе разгона и торможения поезда, при соударении вагонов во время маневров и роспуске с сортировочных горок;

- поперечная инерционная сила, возникающая при движении вагона и при вписывании его в кривые и переходные участки пути;

- вертикальная инерционная сила, вызывающая ускорением при колебаниях движущегося вагона;

- ветровая нагрузка;

- сила трения.

Точкой приложения инерционных сил является центр тяжести груза (ЦТгр).

Точкой приложения ветровой нагрузки принимается геометрический центр наветренной поверхности груза. Направление действия ветровой нагрузки принимается перпендикулярным продольной плоскости симметрии вагона.

  - Определение инерционных сил и ветровой нагрузки, действующих на груз

    - Продольная инерционная сила Fпр определяется по следующей формуле:

Fпр  = апр  Qгр , тс,									(3)

где  апр - удельная продольная инерционная сила на 1 т массы груза, тс/т;

Qгр - масса груза, т.

Значения апр для конкретной массы груза определяются по формулам:

– при погрузке на одиночный вагон

Qгро (а22 - а94)

апр = а 22  -  —————— , тс/т; 						(4)

72

– при погрузке на сцеп из двух грузонесущих вагонов

Qгрс (а44 - а188)

апр = а44  -   ——————  , тс/т; 						 (5)

144

где Qгро  - общая масса груза в вагоне, т; Qгрс  - общая масса груза на сцепе, т;

а22, а94 , а44 , а188 - значения удельной продольной инерционной силы в зависимости от типа крепления и условий размещения груза (с опорой на один вагон, с опорой на два вагона) при массе брутто соответственно: одиночного вагона – 22 т и 94 т;  сцепа двух грузонесущих вагонов – 44 т и 188 т (таблица 17).

Таблица 17- Значения удельной продольной инерционной силы

| Тип крепления | Значения апр (тс/т) при опирании груза на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | один вагон |  | два вагона |  |
|  | а 22 | а94 | а44 | а188 |
| Упругое (например, крепление растяжками и обвязками, деревянными упорными, распорными брусками) | 1,2 | 0,97 | 1,2 | 0,86 |
| Жесткое (например, крепление груза к вагону болтами, шпильками, а также в случаях размещения груза с непосредственным упором в элементы конструкции вагона) | 1.9 | 1,67 | 1,9 | 1,56 |

    - Поперечная инерционная сила Fп с учетом действия центробежной силы определяется по формуле:

Fп  = ап Qгр, тс									(6)

где ап, - удельная поперечная инерционная сила на 1 т массы груза, тс/т.

Для грузов с опорой на один вагон ап определяется по формуле:

0,44

ап  = 0,33 + ––––––  lгр, , тс/т,							(7)

lв

где lв - база вагона, мм; lгр - расстояние от ЦТгр  до вертикальной плоскости, проходящей через поперечную ось вагона, мм.

Поперечная инерционная сила Fп рассчитывается для каждого отдельно расположенного по длине вагона грузового места (укрупненного грузового места, перемещение отдельных частей которого друг относительно друга исключено применением специальных средств).

Для длинномерных грузов, перевозимых на сцепах с опорой на два вагона, принимается ап = 0,40 тс/т.

    - Вертикальная инерционная сила Fв определяется по формуле:

Fв  = ав  Qгр, тс									(8)

где ав - удельная вертикальная сила на 1 тонну массы груза кгс/т , которая определяется по формуле:

2,14

ав = 0,25 + к lгр  + ———–, тс/т 							(9)

Qгро

При погрузке с опорой на один вагон принимают к = 5х10-6,  с опорой на два вагона –к = 20х10-6. В случаях загрузки вагона грузом массой  менее 10т принимают Qгро = 10 т.

    - Ветровая нагрузка Wп  определяется  по формуле:

Wп  = 50 Sп, тс									(10)

где Sп – площадь наветренной поверхности груза (проекции поверхности груза, выступающей за пределы продольных бортов платформы либо боковых стен полувагона, на вертикальную плоскость симметрии вагона), м2. Для грузов с цилиндрической поверхностью, ось которой расположена вдоль вагона, Sп принимается равной половине упомянутой площади.

  - Определение силы трения

    - Сила трения, действующая на груз, размещенный на однородной поверхности пола вагона, определяется по формулам:

– в продольном направлении:

Fтрпр = Qгр , тс									(11)

– в поперечном направлении:

Fтрп  = Qгр  (1 - ав), тс,								(12)

где   - коэффициент трения между контактирующими поверхностями груза и вагона (или подкладок, прокладок).

Значения коэффициента трения между поверхностями, очищенными от грязи, снега, льда, а в зимний период – посыпанными тонким слоем песка, принимаются равными:

- дерево по дереву 						0,45;

- сталь по дереву 							0,40;

- сталь по стали  							0,30;

- пакеты чушек свинца, цинка по дереву			0,37;

- пакеты отливок алюминия по дереву				0,38

- железобетон по дереву 						0,55;

- вертикально устанавливаемые рулоны листовой

стали (штрипсы) с неупакованными (открытыми)

торцами по дереву							0,61;

- пачки промасленной листовой стали по дереву		0,21;

В случае применения прокладок из шлифовальной шкурки на тканевой основе с зерном №-20-200, сложенной вдвое абразивным слоем наружу, значение коэффициента трения для дерева по дереву или стали по дереву принимается равным 0,6.

Применение в расчетах иных значений коэффициента трения (для других контактирующих материалов или при особых условиях контактирования) должно быть обосновано в соответствии с требованиями, изложенными в приложении №7 к настоящей главе.

Особенности  определения силы трения, действующей на длинномерный груз при их размещении с применением турникетных опор, рассмотрены в разделе 11 настоящей главы.

    - Сила трения, действующая на груз, размещенный на платформе с деревометаллическим полом (рисунок 28),

- Рисунок 28-Силы трения, действующие на участках опирания груза на поверхность

деревометаллического пола платформы

определяется по формулам:

– в продольном направлении:

Fтрпр = Fтр1пр + Fтр2пр +...+ Fтрnпр, тс,						(13)

где Fтр1пр, Fтр2пр,..., Fтрnпр - силы трения, действующие на участках опирания груза на поверхность пола. Их значения определяются по формулам:

а

Fтр1пр = Qгр ——  1, тс ;				 				(13а)

d

b

Fтр2пр = Qгр —— 2, тс; 								(13б)

d

с

Fтр nпр = Qгр —— n , тс,			 					(13в)

d

где 1 , 2 , ... , п – коэффициенты трения части груза о соответствующие участки поверхности пола; а/ d , b/ d, с/ d – доли массы груза, которые приходятся на соответствующие участки поверхности пола;

– в поперечном направлении:

а                b                     с

Fтрn = Qгр ( —— 1 + —— 2+ ... + ——  п)(1 - ав ), тс,				(14)

d                d                     d

где ав - удельная вертикальная инерционная сила, определяемая по формуле (9).

Груз, расположенный несимметрично относительно продольной плоскости симметрии платформы (рисунок 29), может испытывать дополнительное воздействие момента вращения Мтр в горизонтальной плоскости относительно вертикальной оси, проходящей через его центр тяжести.

Рисунок 29-Схема для расчета дополнительного крепления груза от разворота

Момент вращения Мтр определяется по формуле:

Мтр = Fтрпр х r х 10-3 тсм,								(15)

где r - плечо силы трения Fтрпр, определяемое как абсолютная величина разности:

r = Кцт - К Fтр, мм									(16)

где Кцт, КFтр, мм - координаты в поперечном направлении соответственно центра тяжести груза и силы трения Fтрпр относительно края поверхности опирания груза на пол.

Fтр’ х(b + а/2) + Fтр" х b/2

К Fтр = —————–––––––––––––––, мм						(17)

Fтр’ + Fтр"

При r = 0 момент вращения груза отсутствует и расчет проводят только для плоско-параллельного движения.

Дополнительные усилия Fдоп, которые должны создаваться элементами крепления для предотвращения разворота груза, определяют по формуле:

Fдоп = 1000Мтр / lа , тс,								(18)

где lа,  - расстояние между двумя растяжками или упорными брусками, мм.

  - Проверка устойчивости вагона с грузом и груза в вагоне

    - Поперечная устойчивость груженого вагона проверяется в случаях, когда высота центра тяжести вагона (сцепа) с грузом от УГР превышает 2300 мм либо наветренная поверхность вагона (сцепа) с грузом превышает: при опирании груза на один вагон – 50 м2, при опирании груза на два вагона – 100 м2.

Высота общего центра тяжести вагона с грузом (рисунок 30) определяется

Рисунок 30-Определение высоты центра тяжести вагона с грузом

относительно уровня головки рельса

по следующей формуле:

Qгр1 hцт1 + Qгр2 hцт2 + ... + Qгрп hцтп + Qт Нцтв

Нцто =  ——————————————————––– , мм			(19)

Qгр0+ Qт

где Qт  – масса тары вагона, т; hцт1 , hцт2 , ... , hцтп – высоты ЦТ единиц груза от уровня  головок рельсов (далее УГР), мм; Нцтв  - высота ЦТ порожнего вагона от УГР, мм (таблица 18).

Таблица 18-Значения площади наветренной поверхности, высоты центра тяжести, коэффициента p для универсальных полувагонов и платформ.

| Тип вагона | Площадь наветренной поверхности, м2 | Высота ЦТ порожнего вагона над уровнем головки рельса, мм | Значение коэффициента p |
| --- | --- | --- | --- |
| Полувагон: - –с объемом кузова до 76 м 3; - –с объемом кузова до 83 м 3 | 34 37 | 1130 | 5,61 |
| Платформа: –с закрытыми бортами; –с открытыми бортами | 12 7 | 800 | 3,34 |

Поперечная устойчивость вагона с грузом обеспечивается, если удовлетворяется условие:

Рц  + Рв

––––—  0,55,									(20)

Рст

где; (Рц + Рв ) - дополнительная вертикальная нагрузка на колесо от действия центробежных сил и ветровой нагрузки, тс; Рст – статическая нагрузка от колеса на рельс, тс.

Статическая нагрузка Рст  определяется по следующим формулам

При расположении центра тяжести груза на пересечении продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона:

Qт + Qгро

Рст = ————–,  тс									(21)

nк

При смещении центра тяжести груза только поперек вагона :

1                                 bс

Рст = —— (Qт + Qгро (1,0 - —— )), тс						(22)

nк                                S

При смещении центра тяжести груза только вдоль вагона - для менее нагруженной тележки:

2        Qт                          lс

Рст = —— ( —— + Qгро (0,5 - —— )), тс						(23)

nк         2                           lв

При одновременном смещении центра тяжести груза вдоль и поперек вагона - для менее нагруженной тележки:

2      Qт                         lс                 bс

Рст = — ( —— + Qгро (0,5 - ——)(1,0  - ——)), тс 				(24)

nк     2                           lв                 S

где nк - число колес грузонесущего вагона; S = 790 мм – половина расстояния между кругами катания колесной пары вагона колеи 1520 мм.

Дополнительная вертикальная нагрузка на колесо от действия центробежных сил и ветровой нагрузки определяется по формуле:

1

Рц + Рв = ——— [0,075(Qт +Qгро ) Нцто + Wпхh +1000 р], тс			(25)

nк S

где Wп – ветровая нагрузка, действующая на части груза, выступающие за пределы кузова вагона, тс (рассчитывается по формуле (10)); p – коэффициент, учитывающий ветровую нагрузку на кузов и тележки грузонесущих вагонов и поперечное смещение ЦТ груза за счет деформации рессор (таблица 18); h – высота над уровнем головки рельса точки приложения ветровой нагрузки, мм. Точка приложения ветровой нагрузки определяется как геометрический центр наветренной поверхности груза, выступающей за пределы продольных бортов либо боковых стен вагона.

Особенности проверки устойчивости сцепа вагонов с размещенным на нем длинномерным грузом рассматриваются в разделе 11 настоящей главы.

    - Устойчивость груза в вагоне проверяется по величине коэффициента запаса устойчивости, который определяется по формулам:

– в направлении вдоль вагона (рисунок 31):

Рисунок 31-Варианты расположения упоров от опрокидывания груза

в продольном направлении

lпро

пр = ——————  								(26)

(hцт - hупр )

– в направлении поперек вагона (рисунок 32):

Рисунок 32-Варианты расположения упоров от опрокидывания груза в поперечном направлении

Qгр bпо

п = ————————————–––– ,						(27)

Fп (hцт -hуп ) + Wп (hнпп -hуп )

где lпро , bпо - кратчайшие расстояния от проекции ЦТгр на горизонтальную плоскость до ребра опрокидывания соответственно вдоль и поперек вагона, мм; hцт  - высота ЦТ груза над полом вагона или  плоскостью подкладок, мм; hупр , hуп  - высота соответственно продольного и поперечного упора от пола вагона или плоскости подкладок, мм; hнпп  - высота центра проекции боковой поверхности груза от пола вагона или плоскости подкладок, мм; Wп – ветровая нагрузка, тс (рассчитывается по формуле (10)).

Груз является устойчивым и не требует дополнительного закрепления от опрокидывания, если значения пр и п не менее соответственно: при упругом креплении груза – 1,25, при жестком креплении – 2,0.

Если при упругом креплении груза значение пр либо п составляет менее 1,25, устойчивость груза должна быть обеспечена соответствующим креплением:

- грузы, значение пр либо п которых менее 0,8, а также грузы, для которых одновременно пр и п менее 1,25, следует перевозить с использованием специальных устройств (металлических кассет, каркасов и пирамид), конструкция и параметры которых должны быть обоснованы грузоотправителем расчетами;

- если значение пр либо п находится в пределах от 0,8 до1,0 включительно, то закрепление груза от поступательных перемещений и от опрокидывания рекомендуется выполнять раздельно, независимыми средствами крепления. При закреплении груза от опрокидывания в поперечном направлении растяжками следует стремиться к их установке таким образом, чтобы проекция растяжки на пол вагона была перпендикулярна к продольной оси вагона, а место закрепления растяжки на грузе находилось на максимальной высоте от уровня пола;

- если значение пр либо п находится в пределах от 1,01 до 1,25 включительно, допускается закреплять груз от опрокидывания и от поступательных перемещений едиными средствами крепления, воспринимающими как продольные, так и поперечные инерционные силы.

Если при жестком креплении груза значение пр либо п составляет менее 2,0, устройства жесткого крепления должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок от некомпенсированного опрокидывающего момента.

    - При закреплении груза растяжками усилие в растяжках от опрокидывания определяется по формулам:

 в продольном направлении (рисунок 33):

Рисунок 33-Углы наклона растяжки для крепления от опрокидывания груза в продольном направлении

n Fпр (hцт -hупр ) - Qгр lпро

Rпро =  ——————————————- , тс					(28)

nрпр (hр сos  сos пр +lпрр sin )

 в поперечном направлении (рисунок 34):

Рисунок 34-Углы наклона растяжки для крепления от опрокидывания груза

в поперечном направлении

n[Fп (hцт -hуп )+Wп (hнпп - hуп )] - Qгр bпо

Rпо =  —————————————————––– , тс				(29)

nрпр   (hр сos  сos п +bпр sin )

где:  - угол наклона растяжки к  полу вагона;

пр ,  п  - углы между проекцией растяжки на горизонтальную плоскость и соответственно продольной, поперечной осями вагона;

nрпр , nрп - число растяжек, работающих в одном направлении;

lпрр, bпр - расстояния от точки закрепления растяжки на грузе до вертикальных плоскостей, проходящих через ребро опрокидывания соответственно в продольном, поперечном направлениях, мм;

hр - высота точки закрепления растяжки на грузе  относительно  уровня  пола  вагона (подкладок), мм;

n – коэффициент запаса, величина которого принимается: n = 1,0 при пр(п) =1,0-1,25; n = 1,25 при п (пр)  1,0.

  - Выбор и расчет элементов крепления

    - В зависимости от конфигурации, параметров груза, характера возможных его перемещений и других факторов крепление груза осуществляется растяжками, обвязками, упорными и распорными брусками, ложементами и другими средствами крепления (таблица 19).

    - Продольное Fпр и  поперечное Fп  усилия, которые должны воспринимать средства крепления, определяют по формулам:

Fпр  = Fпр - Fтрпр , тс;								(30)

Fп   = n ( Fп  + Wп ) - Fтрп , тс;							(31)

где n – коэффициент, значения которого принимается:

- n = 1,0 при разработке СТУ и МТУ;

- n =1,25 при разработке НТУ.

Wп  рассчитывается по формуле (10); Fтрпр и Fтрп – в соответствии с 10.3 настоящей главы.

Эти усилия могут восприниматься как одним, так и несколькими видами крепления:

Fпр  = Fпрр  + Fпрб  + Fпроб  ,							(32)

Fп = Fпр   + Fпб   + Fпоб ,							(33)

где  Fпрр, Fпр, Fпрб, Fпб,  Fпроб, Fпоб – части продольного или поперечного усилия,  воспринимаемые соответственно растяжками, брусками, обвязками и др.

Для крепления грузов от продольного смещения предпочтительно применять средства крепления одного типа.

Таблица 19-Рекомендации по выбору элементов и средств крепления различных грузов

| Грузы | Возможные Перемещения груза | Рекомендуемые элементы и средства крепления |
| --- | --- | --- |
| Штучные с плоскими опорами | Поступательные продольные и поперечные перемещения | Упорные, распорные бруски; растяжки, обвязки. |
|  | Опрокидывание продольное, поперечное | Растяжки, обвязки; упорные бруски; кассеты, каркасы, пирамиды и пр. |
| С плоским опорами размещаемые штабелями | Поступательные продольные и поперечные перемещения всего штабеля или отдельных единиц | Упорные, распорные бруски; увязки, растяжки, обвязки; щиты ограждения; стойки; кассеты. |
| Длинномерные | Продольные и поперечные поступательные перемещения | Растяжки, обвязки; турникетные опоры, стойки. |
|  | Поперечное опрокидывание | Обвязки, растяжки; подкосы, упорные бруски; ложементы. |
| Цилиндрической формы, размещаемые на образующую | Продольное (поперечное) поступательное перемещение | Упорные, распорные бруски; растяжки, обвязки. |
|  | Перекатывание поперек (вдоль) вагона | Упорные бруски, ложементы; Обвязки, растяжки. |
| На колесном ходу | ## Перекатывание вдоль (поперек) вагона | Упорные бруски; растяжки; многооборотные колесные упоры (башмаки) |
|  | Продольное, поперечное поступательное перемещение | Упорные, распорные бруски; растяжки. |

    - При закреплении груза растяжками (рисунок 35)

Рисунок 35-Расчетная схема продольных и поперечных усилий в растяжке

величину возникающих в растяжках усилий (с учетом увеличения сил трения от вертикальных составляющих определяют по формулам):

– от сил, действующих в продольном направлении:

Fпр

Rрпр = —————————————––––, тс					(34)

Σ(nрпрi (  sin i + cos i cos пр i ))

– от сил, действующих в поперечном направлении:

Fп

Rрп = ————————————––––, тс						(35)

Σ(nрпi (  sin i + cos i cos п i ))

где: Rрпр , Rрп  - усилия в растяжке;

nрпрi , nрпi- количество растяжек, работающих одновременно в одном направлении, расположенных под одинаковыми углами i , прi ,  пi ;

i - угол наклона i-той растяжки к полу вагона;

прi ,  пi  – углы между проекцией i-той растяжки на пол вагона и, соответственно, продольной, поперечной плоскостями симметрии вагона;

 – коэффициент трения между контактирующими поверхностями груза и вагона (подкладок).

В случае, когда растяжки используются для закрепления груза одновременно от смещения и опрокидывания, растяжки должны рассчитываться по суммарным усилиям (Rрпр + Rпро ) и (Rрп + Rпо ).

Количество нитей в растяжке или ее сечение определяется по большему усилию (Rрпр + Rпро ) или (Rрп + Rпо ) в соответствии с таблицами 20 и 21 настоящей главы.

Таблица 20-Допускаемые растягивающие нагрузки (кгс) на проволочные элементы крепления в зависимости от диаметра проволоки и числа нитей

| Число нитей в растяжке (обвязке) | ##### Диаметр проволоки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| 2 3 4 5 6 7 8 | 270 440 405 660 540 880 675 1100 810 1320 945 1540 1080 1760 | 350 560 525 840 700 1120 875 1400 1050 1680 1225 1960 1400 2240 | 430 680 645 1020 860 1360 1075 1700 1290 2040 1505 2380 1720 2720 | 530 840 795 1260 1060 1680 1325 2100 1590 2520 1855 2940 2120 3360 | 620 980 930 1460 1240 1960 1550 2450 1860 2940 2170 3430 2480 3920 | 680 1080 1020 1620 1360 2160 1700 2700 2040 3240 2480 3780 2720 4320 | 730 1150 1095 1725 1460 2300 1825 2875 2190 3450 2555 4025 2920 4600 | 850 1350 1275 2025 1700 2700 2125 3375 2550 4050 2975 4725 3400 5400 | 970 1550 1455 2325 1940 3100 2425 3875 2910 4650 3395 5425 3880 6200 | 1100 1750 1650 2625 2200 3500 2750 4375 3300 5250 3850 6125 4400 7000 |
| Примечание - В числителе приведены значения для способов крепления по НТУ, в знаменателе - для способов крепления по настоящим ТУ и МТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В случае, когда для крепления груза в каком-либо направлении используются проволочные растяжки, отличающиеся по длине более чем  в два раза, расчет параметров растяжек следует производить по уточненной методике (приложение № 8 к настоящей главе).

    - Площадь сечения растяжек и обвязок, за  исключением проволочных, определяют по формуле:

R

S =   ——— , см2								(36)

[ ]

где R, кгс – нагрузка на растяжку, обвязку; [] - допускаемое напряжение при растяжении, значение которого принимают в зависимости от марки стали по таблице 21.

Таблица 21-Допускаемые напряжения стальных элементов крепления по видам деформации

| Виды деформации | Марка стали (ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 6713-75) | Допускаемые напряжения, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| Растяжение | Ст. 3 и сталь20 | 1650 |
|  | Сталь 30 | 1850 |
| Изгиб | Ст. 3 и сталь 20 | 1650 |
|  | Ст. 5 и сталь 30 | 1850 |
| Срез | Ст. 3 и сталь 20 | 1200 |
| Смятие | Ст. 3 и сталь 20 | 2500 |
| Растяжение для болтов | Ст. 3 и сталь 20 | 1400 |

    - При закреплении груза (за исключением грузов цилиндрической формы) от смещения деревянными брусками количество гвоздей для крепления каждого бруска к полу вагона определяют по формулам:

– от продольного смещения

Fпр

nгв  =  ————;                  						(37)

nбпр Rгв

– от поперечного смещения

Fп

nгв  =  ————;                  						(38)

nбп Rгв

где nбпр , nбп  - количество упорных брусков, одновременно  работающих в одном направлении; Rгв , кгс – допускаемое усилие на один гвоздь (принимается по таблице 22).

Таблица 22 - Допускаемые усилия на гвозди

| Диаметр гвоздя, мм | Длина гвоздя, мм | Допускаемое усилие, кгс |
| --- | --- | --- |
| 5,0 | 120-150 | 75 |
| 6,0 | 150-200 | 108 |
| 8,0 | 250 | 192 |

    - При закреплении груза от продольного и поперечного смещения обвязками усилие в одной обвязке определяют по формулам:

- – от продольного смещения

Fпр

Rоб пр  = ——————, тс							(39)

2 nоб  sin 

– от поперечного смещения

Fп

Rоб п  = ——————, тс							(40)

2 nоб  sin 

где nоб  - количество обвязок.

    - При закреплении груза цилиндрической формы и грузов на колесном ходу от перекатывания только упорными брусками (рисунок 36)

Рисунок 36- Крепление груза от перекатывания упорными брусками

необходимая  высота  упорных брусков определяется по формулам:

– от перекатывания вдоль вагона

D		1

hупр = ––– ( 1 - ——————— ) , мм,						(41)

2	1 + (1,25 апр)2

– от перекатывания поперек вагона

D	  1

hуп = –– (1 - ———— ), мм,								(42)

2	          1 + 2

ап + W/Qгр

 = —————,									(43)

0,8 - ав

где D - диаметр круга катания груза, мм; 1,25 - коэффициент запаса устойчивости при перекатывании груза.

Число  гвоздей для крепления одного упорного бруска определяют по формулам:

– от перекатывания вдоль вагона

Fпр (1 - 1  tg )

nгвпр =  ————————, шт.,							(44)

nбпр Rгв

– от перекатывания поперек вагона

(Fп + W) (1 - 1  tg )

nгвп =  —————————— , шт.						 (45)

nбп Rгв

где 1 - коэффициент трения скольжения между упорным бруском и опорной поверхностью (полом вагона или подкладкой), к которой он прикреплен.

Округление значений nгвпр и nгвп  производят до ближайшего целого большего числа.

    - В случае, когда крепление цилиндрического груза от перекатывания только упорными брусками невозможно либо нецелесообразно по технологическим причинам, допускается наряду с брусками применение обвязок или растяжек (рисунок 37).

Рисунок 37- Крепление цилиндрического груза от перекатывания упорными брусками и проволочными обвязками

В этом случае высота упорных брусков должна составлять:

- для крепления от перекатывания в продольном направлении – не менее 0,1 D;

- для крепления от перекатывания в поперечном направлении – не менее 0,05 D.

Число гвоздей для закрепления одного упорного бруска определяют по формулам 44 и 45.

Усилие в обвязке (растяжке) определяют по формулам:

- для крепления в продольном направлении

1,25Fпр (D/2 - hуп) - Qгр bпо

Rпроб =  ———————————— , тс					(46)

nобп  bпер

- для крепления в поперечном направлении

1,25[Fп (D/2 - hуп) + Wп (hнпп - hуп)] - Qгр bпо

Rпоб =  ——————————————————— , тс			(47)

nобп  bпер

где nобпр,  nобп  – число обвязок; D - диаметр круга катания груза, мм.

    - Расчет на изгиб, сжатие и смятие деревянных элементов крепления производят по формулам:

– напряжения изгиба:

М

и  =  ———, кгс/см2 								(48)

W

– напряжения смятия:

F

с  =  ——, кгс/см2									(49)

Sо

где М -изгибающий момент, кгс*см;

W = bh2 /6 -момент сопротивления изгибу бруска прямоугольного сечения, см3;

b - ширина бруска, см;

h - высота бруска, см;

F - нагрузка сжатия (смятия), действующая на деталь крепления, кгс;

Sо - суммарная площадь деталей, см2, на которую действует нагрузка F. Нагрузка F определяется для упорных и распорных брусков по формулам (30) и (31), а для подкладок и прокладок - по формуле:

F = (Qгр + Fв +2n Rnp sin ), 						(50)

где n - количество обвязок или пар растяжек, удерживающих груз от смещения и перекатывания и одновременно работающих в одном направлении.

Напряжения изгиба и смятия, рассчитанные по фомулам (48) и (49), не должны превышать допускаемых напряжений для ели, сосны (за исключением указанных в таблице 24), которые приведены в таблице 23.

Таблица 23-Максимальные допускаемые напряжения для ели, сосны

| Вид нагружения | Допускаемые значения напряжений, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | съемные детали крепления | детали вагонов |
| Изгиб | 120 | 85 |
| Растяжение вдоль волокон | 85 | 60 |
| Сжатие и смятие вдоль волокон | 120 | 85 |
| Сжатие и смятие поперек волокон | 18 | 12 |
| Смятие поперек волокон местное (на участке поверхности детали) на расстоянии не менее 100 мм от торца | 30 | 20 |
| Смятие местное под шайбами поперек волокон | 40 | — |
| Срез поперек волокон | 55 | 40 |
| Скалывание в лобовых врубках: вдоль волокон поперек волокон | 12 6 | — — |
| Скалывание вдоль волокон в щековых врубках в сопряжениях деталей под углом: менее 30о 30о и более | 6 4 | — — |
| Примечания 1 Сжимающие нагрузки на элементы крепления должны быть приложены под углом не менее 60о к поверхности. 2 В лобовых врубках длина скалывания должна быть не более двух полных толщин вставляемой детали или 10 глубин врубки. 3 В щековых врубках длина скалывания должна быть не более пяти полных толщин детали. |  |  |

При использовании древесины пород, отличающихся от указанных в таблице 23, допускаемые значения напряжений, приведенные в таблице 23, необходимо умножить на соответствующий поправочный коэффициент (таблица 24).

### Таблица 24-Поправочные коэффициенты для различных пород древесины

| Порода древесины | Поправочный коэффициент для видов нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Растяжение, изгиб, сжатие, смятие вдоль волокон | Сжатие и смятие поперек волокон | Скалывание |
| Лиственница | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| Сосна якутская, пихта кавказская, кедр | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Сосна и ель Кольского полуострова, пихта | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Дуб, ясень, граб, клен, акация белая | 1,3 | 2,0 | 1,6 |
| Береза, бук, ясень дальневосточный | 1,1 | 1,6 | 1,3 |

  - Допускаемые нагрузки на элементы конструкции вагонов, используемые для крепления грузов

    - Максимальные допускаемые нагрузки на детали и узлы платформ, используемые для крепления грузов, приведены в таблице 25.

Таблица.25-Максимальные допускаемые нагрузки на детали и узлы платформ

| Детали и узлы платформ | Допускаемые нагрузки, тс |
| --- | --- |
| Стоечная скоба: |  |
| - приклепанная | 2,5 |
| - приварная литая | 5,0 |
| Опорный кронштейн с торца платформы при передаче нагрузки от растяжки под углом: |  |
| - литой |  |
| 90о | 6,5 |
| 45о | 9,1 |
| - сварной |  |
| 90о | 10,0 |
| 45о | 14,2 |
| Увязочное устройство внутри платформы | 7,5 |

    - При креплении грузов на платформах распорными брусками, передающими нагрузки на борта платформы, расположение брусков должно соответствовать схемам, приведенным на рисунке 38. Количество брусков должно быть: установленных напротив стоечных скоб – не более двух, напротив клиновых запоров – не более трех на каждую секцию борта. Высота брусков должна составлять от 50 до 100 мм включительно. Максимальные допускаемые нагрузки на борта платформ приведены в таблице 26. При подкреплении секций боковых бортов двумя стойками, верхние концы которых увязаны с противоположных сторон проволокой диаметром не менее чем 6 мм в четыре нити,  допускаемая  нагрузка на борта может быть увеличена в два раза по сравнению с указанной в таблице 26.

- Рисунок 38- Схемы нагружения бортов платформ

1 – упорный брусок; 2 – короткая стойка из дерева или металла;

3 – клиновой запор; 4 –стоечная скоба

Таблица 26- Максимальные допускаемые нагрузки на борта платформ

| Конструкция бортов платформы | - Допускаемая нагрузка, тс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | равномерно распределенная по длине секции борта, не подкрепленного стойками (рисунок 39а) | от одного бруска высотой 50…100 мм, установленного напротив |  |  |  |
|  |  | клинового запора секции борта, не подкрепленного стойками (рисунок 39б) | стоечной скобы борта |  |  |
|  |  |  | не подкрепленной стойками (рисунок 39б) | подкрепленной деревянными стойками (рисунок 39в) | Подкрепленной металлическими стойками (рисунок 39в) |
| ## Боковой с продольными гофрами и клиновыми запорами | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Торцовый с клиновыми запорами | 2,0 | - | 1,0 | 2,5 | 3,5 |
| Боковой с вертикальными гофрами и закидками (постройки до 1964 г) | 1,0 | - | 0,5 | 0,75 | 1,75 |
| Торцовый с закидками (постройки до 1964 г) | 2,0 | - | 1,0 | 2,15 | 3,0 |

    - Максимальные допускаемые нагрузки на элементы кузова и увязочные устройства полувагонов приведены в таблицах 27 и 28.

Таблица 27-Максимальные допускаемые нагрузки на элементы кузова полувагонов

| Вид нагрузки на элемент вагона | Величина нагрузки (тс) для полувагонов постройки |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1974 года | после 1974 года |
| 1 Торцевые двери - Равномерно распределенная по всей ширине кузова до высоты от уровня пола (суммарная): - – 650 мм - – 1200 мм – по всей высоте | – – – | 44,7 29,9 14,2 |
| 2 Торцевая стена - Равномерно распределенная по всей ширине кузова до высоты от уровня пола (суммарная): - – 650 мм - – 1200 мм – по всей высоте | – – – | 57,8 43,9 40 |
| 3 Торцевой порожек Распределенная по всей ширине кузова | 41,8 | 43,7 |
| 4 Угловая стойка - Сосредоточенное продольное усилие на высоте от уровня пола: - – до 100 мм - – 650 мм - – 1200 мм – на уровне верхней обвязки | 22 18,2 – 16,5 | 23 18,9 9,5 17,2 |
| 5 Сосредоточенные поперечные усилия распора - а) только на угловые стойки (на каждую) на высоте от уровня пола: - – 150 мм - – 1200 мм – на уровне верхней обвязки - б) на каждую промежуточную боковую стойку при одновременном нагружении на высоте от уровня пола: - – 150 мм - – 1200 мм – на уровне верхней обвязки | – – – – – – | 63,5 7,9 4,6 16,2 2,0 1,2 |
| 6 Изгибающий момент в основании стоек кузова от воздействия поперечных нагрузок, тс.м: - – угловые стойки - – шкворневые стойки – промежуточные стойки | – – – | 9,5 2,4 2,4 |

## Таблица 28 - Допускаемые нагрузки на увязочные устройства полувагонов

| Увязочное устройство (рисунок 6) | Величина нагрузки, тс, для полувагонов постройки |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1974 года | после 1974 года |
| - Верхнее (наружное, внутреннее) - Среднее Нижнее (наружное, внутреннее) | 1,5 2,5 5,0 | 2,5 3,0 7,0 |
| Примечание – Одновременное нагрузка на верхнее и среднее устройств одной стойки не допускается. |  |  |

.

    - Допускаемые напряжения в сварном шве, выполненном ручной электросваркой с применением электродов Э42 и при автоматической сварке принимают равными: при растяжении, сжатии и изгибе – 1550 кгс/см2, при  срезе – 950 кгс/см2.