### Размещение грузов в вагонах

  - Масса размещаемого в вагоне груза с учетом массы элементов его крепления не должна превышать трафаретной грузоподъемности вагона.

  - Выход в продольном направлении крайней точки груза за пределы концевой балки кузова вагона должен быть не более 400 мм.

  - При размещении грузов общий центр тяжести грузов (ЦТгро) должен располагаться на линии пересечения продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона. В исключительных случаях, когда данное требование невыполнимо по объективным причинам (геометрические параметры груза, условия крепления), допускается смещение ЦТгро относительно плоскостей симметрии.

    - Допускаемая величина смещения ЦТгро в продольном направлении lс (относительно поперечной плоскости симметрии вагона) в зависимости от общей массы груза в вагоне определяется в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 – Допускаемое продольное смещение общего центра тяжести груза в вагоне

в миллиметрах

| ## Масса груза, т | l с, мм | ## Масса груза, т | lс, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  10 | 3000 | 50 | 1700 |
| 15 | 2480 | 55 | 1330 |
| 20 | 2230 | 60 | 860 |
| 25 | 2070 | 62 | 690 |
| 30 | 1970 | 67 | 300 |
| 35 | 1890 | 70 | 110 |
| 40 | 1840 | >70 | 100 |
| 45 | 1800 |  |  |
| Примечание – Для промежуточных значений массы груза и высоты ЦТо допускаемое продольное смещение следует определять методом линейной интерполяции (п.6.3.4) |  |  |  |

    - Допускаемая величина смещения ЦТгро в поперечном направлении bс (относительно продольной плоскости симметрии вагона) в зависимости от общей массы груза в вагоне и высоты общего центра тяжести вагона с грузом ЦТо над уровнем головок рельсов определяется в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11 – Допускаемое поперечное смещение общего центра тяжести груза в вагоне

в миллиметрах

| Масса груза, т | Высота общего центра тяжести вагона с грузом над УГР, мм | bс, мм | Масса груза, т | Высота общего центра тяжести вагона с грузом над УГР, мм | bс, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1200 1500 2000 | 620 550 410 | 55 | 1500 2000 2300 | 220 170 150 |
| 30 | 1200 1500 2000 2300 | 550 450 350 290 | 67 | 1500 2000 2300 | 180 140 120 |
| 50 | 1200 1500 2000 2300 | 350 280 250 200 | >67 | 2300 | 100 |
| Примечание – Для промежуточных значений массы груза и высоты ЦТо допускаемое поперечное смещение следует определять методом линейной интерполяции (п.6.3.4) |  |  |  |  |  |

.

    - Контроль положения ЦТгрО (рисунок 21)

Рисунок 21 – Расчетная схема определения продольного и поперечного смещений общего центра тяжести грузов в вагоне

должен выполняться путем расчета величин lс и bс по формулам:

Qгр1х l1 + Qгр2 х l2 +…+Qгр n х l n

lс = 0,5L – ––––––––––––––––––––––––––––––				(1)

Qгр1 + Qгр2 +…+ Qгр n

Qгр1х b1 + Qгр2 х b2+…+Qгр n х bn

bс = 0,5B – –––––––––––––––––––––––––––––				(2),

Qгр1 + Qгр2+…+ Qгр n

где Qгр1, Qгр2,…,Qгр n, – массы грузов, т; L и B – длина и ширина кузова вагона, мм; l1, l2,…,l n , b1, b2,…. bn – координаты центров тяжести грузов относительно соответственно торцового и продольного бортов, мм.

6.3.4 Пример применения метода линейной интерполяции

Определить допускаемые значения продольного и поперечного смещений общего центра тяжести груза массой Qгр = 33 т при высоте общего центра тяжести вагона с грузом над УГР равной 1400 мм.

Определение допускаемого значения продольного смещения.

lс-30 – lс-35			    1970 – 1890

lс-33 = lс-30 – ––––––––– х (33 – 30) = 1970 – –––––––––––– х3 = 1970 – 48 = 1922 мм,

35 – 30				5

где lс-30,  lс-35 – табличные значения допускаемого продольного смещения для соответствующих значений массы груза.

Определение допускаемого значения поперечного смещения.

Определяем значение поперечного смещения при Нцто = 1200 мм.

b с-30/1200 – b с-50/1200			        550 – 350

bс-33/1200 = bс-30/1200 – ––––––––––––––––– х (33 – 30)=550 – –––––––––– х (33 – 30)=520 мм

50 – 30			        50 – 30

Определяем значение поперечного смещения при Нцто = 1500 мм.

b с-30/1500 – b с-50/1500			       450 – 280

bс-33/1500 = bс-30/1500 – ––––––––––––––––– х (33 – 30)= 450 – –––––––––х (33 – 30) = 424,5 мм

50 – 30			        50 – 30

Определяем значение поперечного смещения при Нцто = 1400 мм.

b с-33/1200 – b с-33/1500				  520 – 424,5

bс-33/1400 = bс-33/1200 – –––––––––––––––– х (1400 – 1200) = 520 – –––––––––– х 200 = 456,3 мм,

1500 – 1200				       300

где b с-30/1200, b с-50/1200, b с-30/1500, b с-50/1500 –  табличные значения допускаемого поперечного смещения для соответствующих значений массы груза при соответствующих табличных значениях высоты расположения центра тяжести.

    - Допускается с целью соблюдения требований о положении общего центра тяжести грузов балластировка вагона. Расчет потребной массы и расположения балластирующего груза выполняется на основе формул (1) и (2).

    - При кососимметричном расположении двух мест груза (рисунок 22)

Рисунок 22 - Кососимметричное размещение грузов в вагоне

ЦТГР1 , ЦТГР2 – центры тяжести грузов; ЦТО – общий центр тяжести вагона с грузом

должны быть выполнены следующие условия:

- массы обоих мест груза должны быть равны;

- высота общего центра тяжести вагона с грузом ЦТо над УГР должна быть не более 2300мм;

- расстояния между центрами тяжести мест груза ЦТгр1 и ЦТгр2 в продольном и поперечном направлениях должны быть не более допускаемых величин, которые рассчитываются по  таблице 12 в зависимости от общей массы грузов;

- ЦТо должен находиться на пересечении продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона.

Таблица 12 – Максимальные допускаемые расстояния между центрами тяжести грузов с кососимметричным размещением их в вагоне

| Общая масса двух грузов, т | ℓ, мм | b, мм |
| --- | --- | --- |
| 20 | 8000 | 1250 |
| 30 | 7000 | 900 |
| 40 | 6000 | 750 |
| 50 | 6000 | 600 |
| 55 | 6000 | 500 |
| 67 | 5000 | 400 |
| 72 | 4500 | 350 |

Для промежуточных значений общей массы груза допускаемые расстояния определяют методом линейной интерполяции.

  - При размещении на платформе груза на двух подкладках, уложенных поперек ее рамы симметрично относительно поперечной плоскости симметрии платформы, расположение подкладок определяется в зависимости от нагрузки на подкладку и ширины Вн распределения нагрузки.

Ширина Вн распределения нагрузки на раму платформы:

Вн = bгр + 1,35 hо ,

где bгр - ширина груза в месте опирания, мм; hо  - высота подкладки, мм.

    - Если подкладки расположены в пределах базы платформы (рисунок 23),

Рисунок 23 - Размещение груза на двух подкладках в пределах базы платформы

минимальное допускаемое расстояние а между продольной осью подкладки и поперечной плоскостью симметрии платформы определяется в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13 – Расположение подкладок, находящихся в пределах базы платформы

| Нагрузка на одну подкладку, тс | Минимальное допускаемое расстояние а (мм) при ширине Вн(мм) распределения нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 880 | 1780 | 2700 |
| 20 | 550 | 325 | 0 |
| 22 | 950 | 750 | 500 |
| 25 | 1200 | 1100 | 900 |
| 27 | 1425 | 1350 | 1200 |
| 30 | 1675 | 1600 | 1450 |
| 33 | 2075 | 1885 | 1850 |
| 36 | 3100 | 2900 | 2400 |

    - Если подкладки расположены за пределами базы платформы (рисунок 24), максимальное допускаемое расстояние а между продольной осью подкладки и поперечной плоскостью симметрии платформы определяется в соответствии с таблицей 14.

Рисунок 24 - Размещение груза на двух подкладках за пределами базы платформы

Таблица 14 – Размещение подкладок, находящихся за пределами базы платформы

| Нагрузка на одну подкладку, тс | Максимальное допускаемое расстояние а (мм) при ширине Вн (мм) распределения нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 880 | 1780 | 2700 |
| 12,5 | 6250 | 6350 | 6400 |
| 15,0 | 6000 | 6050 | 6150 |
| 20,0 | 5600 | 5650 | 5750 |
| 25,0 | 5400 | 5450 | 5550 |
| 30,0 | 5370 | 5420 | 5520 |
| 33,0 | 5350 | 5400 | 5500 |
| 36,0 | 5330 | 5380 | 5500 |

Для промежуточных значений нагрузки на одну подкладку максимальные расстояния определяют методом линейной интерполяции.

  - При несимметричном расположении центра тяжести груза либо подкладок относительно поперечной плоскости симметрии платформы, а также при опирании груза на три и более подкладки должен быть выполнен поверочный расчет изгибающего момента в раме платформы. Схемы нагружения рам вагонов и формулы для определения максимальных изгибающих моментов (Mmax) приведены на рисунке 25.

Рисунок 25

М max – наибольшее значение изгибающего момента, возникающего в раме, тс м; P – сосредоточенная нагрузка, тс; q – распределенная нагрузка, тс/м;

lгр – длина распределения нагрузки, м; lв  – база вагона, м

Максимальные допускаемые значения изгибающего момента [М]и в рамах четырехосных полувагонов и платформ приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Вн, мм | [М]и *, тс м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | платформ | полувагонов в зависимости от года постройки |  |
|  |  | до 01.01.1974 | после 01.01.1974 |
| 880 | 91 | 40 | 46 |
| 1780 | 99 | 44 | 50,6 |
| 2700 | 110 | 50 | 57,5 |
| * Значения [М]и в рамах полувагонов применимы только при передаче нагрузки через поперечные балки. |  |  |  |

Максимальные допускаемые нагрузки на поперечные балки четырехосных полувагонов приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Период постройки полувагона | # Допускаемая нагрузка на одну поперечную балку полувагона, тс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднюю |  |  | промежуточную |  |  | шкворневую |  |  |  |  | концевую |  |  |
|  | при ширине распределения нагрузки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1400 | 2100 | 2700 | 1400 | 2100 | 2700 |  | 1400 | 2100 | 2700 | 1400 |  | 2100 | 2700 |
| до 01.01.1974 | 14,3 | 15,0 | 16,1 | 23,5 | 25,7 | 29,0 |  | 0,5Q* | 0,5Q | 0,5Q | 11,4 |  | 13,2 | 14,0 |
| после 01.01.1974 | 17,5 | 18,7 | 20,7 | 24,3 | 27,3 | 31,0 |  | 0,5Q | 0,5Q | 0,5Q | 22,0 |  | 24,1 | 26,3 |
| *Q – грузоподъемность полувагона, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - При размещении груза в полувагоне допускаются следующие схемы приложения нагрузки и соответствующие величины нагрузки на поверхность крышки люка.

Местное приложения нагрузки: удельная нагрузка на участок поверхности люка размером до 25х25 см2 должна быть не более 3,68 кгс/см2.

Нагрузка, равномерно распределенная по всей поверхности люка: суммарная нагрузка на люк должна быть не более 6 тс.

Нагрузка, передаваемая через подкладки: при размещении груза на двух подкладках, длиной не менее 1250 мм, уложенных поперек гофров, на расстоянии не менее 700 мм друг от друга и на равных расстояниях от хребтовой балки и боковой стены вагона (рисунок 26) суммарная нагрузка на люк должна быть не более 6 тс.

Рисунок 26 – Размещение подкладок на одном люке полувагона

- При размещении груза на подкладках, расположенных поперек рамы вагона на двух люках между гофрами с одновременным опиранием на хребтовую балку и на полки продольных угольников нижней обвязки полувагона (рисунок 27), суммарная нагрузка, передаваемая через одну подкладку на пару люков, не должна превышать 8,3 тс. Допускается на одной паре люков устанавливать несколько таких подкладок, при этом суммарная нагрузка на подкладки не должна превышать 12,0 тс.

Рисунок 27 – Размещение подкладок на паре люков полувагона