- Приложение № 8

к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

Методика расчета проволочных растяжек различной длины, расположенных под разными углами к полу вагона

При закреплении единичного груза растяжками из проволоки одинакового диаметра, с различным количеством нитей ( nнi), различных длин (1i) и расположения (αi, βi, hpi) усилие Rpi  в рассматриваемой i-ой растяжке определяется по формулам:

1  От продольной инерционной силы ( рисунок П8.1):

- Рисунок П8.1

R пр pi = Zпр (nнi / 1i) cos αi cos β прi ,						(1)

- ΔFпр

где Zпр = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––; 		(2)

nпрр     nнi

 [––––––( sin αi + cos αi cos β прi) cos αi cos β прi]

i=1     1i

где R пр pi  – усилие в i-ой растяжке  от продольной инерционной силы; nпрр - количество растяжек, работающих одновременно в одну сторону вдоль вагона; nнi - количество нитей (проволок) в i-ой растяжке; β прi - угол между проекцией i-ой растяжки на горизонтальную плоскость и продольной осью вагона.

2  От поперечной инерционной силы ( рисунок П8.2):

- Рисунок П8.2

R п pi = Zп (nнi / 1i) cos αi cos β пi ,							(3)

- ΔFп

где  Zп = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––;			(4)

nпр    nнi

 [–––– ( sin αi + cos αi cos β пi) cos αi cos β пi]

i=1     1i

где R п pi  – усилие в i-ой растяжке  от поперечной инерционной силы; nпр - количество растяжек, работающих одновременно в одну сторону поперек вагона; nнi - количество нитей (проволок) в i-ой растяжке; β пi - угол между проекцией i-ой растяжки на горизонтальную плоскость и поперечной осью вагона.

3  Расчет выполняется в два этапа. Сначала по методике, изложенной в разделе 10 главы 1 настоящих ТУ, определяют усилие в проволочных растяжках и производят подбор сечения растяжек по таблице 20 настоящей главы. Затем выполняют уточненный расчет в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего приложения.

4  Пример расчета.

Исходные данные:

К перевозке по НТУ предъявлен груз весом 14,7 т в деревянной ящичной упаковке размером 3500х1600х2500 мм, размещенный на платформе (рисунок П8.3) с деревянным полом, и закрепленный четырьмя парами проволочных растяжек.

1 – груз; 2,3 - растяжка

Рисунок П8.3

В соответствии с выполненными предварительными расчетами имеем:

апр=1,152 тс/т; ап=0,33 тс/т; ав=0,393 тс/т; W=3434 кгс; =0,45.

ΔFпр=10,32 тс;

ΔFп=2,47 тс.

Расчет геометрических параметров и соотношений элементов растяжек целесообразно выполнять в табличной форме (таблица П9.1).

Таблица П8.1

| Геометрические параметры растяжек | Растяжка 2 | Растяжка З |
| --- | --- | --- |
| nн | 6 | 6 |
| 1р, м | 2,7 | 3,0 |
| AO=hp, м | 2,5 | 0,9 |
| ВК=ОС, м | 0,585 | 0,585 |
| КО=ВС, м | 1,32 | 2,64 |
| В0= (КО2 + ВК2)½, м | 1,444 | 2,704 |
| АВ=1=(ВО2 + АО2) ½, м | 2,887 | 2,85 |
| Sin α = АО/АВ | 0,866 | 0,316 |
| Cos α = ВО/АВ | 0,5 | 0,949 |
| Cos βnp = КО/ВО | 0,914 | 0,976 |
| Cos βn = ВК/ВО | 0,405 | 0,216 |

- 4.1 Расчет по методике, изложенной в разделе 10 главы 1 настоящих ТУ.

10,32

R пр p= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 2,69 тс;

2(0,45х0,866+0,5х0,914)+2(0,45х0,316+0,949х0,976)

2,47

R п p= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– =1,314 тс

2(0,45х0,866+0,5х0,405)+2(0,45х0,316+0,949х0,216)

В соответствии с таблицей 20  главы 1 настоящих ТУ для крепления груза от смещений в продольном направлении необходимы растяжки из проволоки диаметром 6 мм в 6 нитей, для крепления груза от смещения в поперечном направлении необходимы растяжки из проволоки диаметром 6 мм в 3 нити.

- 4.2 Уточненный расчет

Усилия от продольной инерционной силы

По формуле (2) и данным таблицы П8.1 :

- 10,32

Zпр = ———————————————————

2(0,45х0,866+0,5х0,914)х0,5х0,914х6/2,7 +

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 1,8

- + 2(0,45х0,316+0,949х0,976)х0,949х0,976х6/3

По формуле (1) и данным таблицы усилия в растяжах:

R пр p2= 1,8х(6/2,7)х0,5х0,914 = 1,828 тс

R пр p3= 1,8х(6/3)х0,949х0,976 = 3,334 тс.

Усилия от поперечной инерционной силы.

По формуле (4) и данным таблицы П8.1:

2,4

- Zп = ————————————————————

2(0,45х0,866+0,5х0,405)х0,5х0,405х6/2,7+

——————————————————— = 1,514;

+ 2(0,45х0,316+0,949х0,216)х0,949х0,216х6/3

По формуле (3) и данным таблицы П8.1 усилия в растяжках:

R п p2= 1,514х(3/2,7)х0,5х0,405 = 0,34 тс;

R п p3= 1,514х(3/3)х0,949х0,216 = 0,31 тс.

Выбор количества нитей в растяжках.

Количество нитей в растяжках принимаем в соответствии с таблицей 20  главы 1 настоящих ТУ.

По максимальным усилиям от продольной инерционной силы принимаем количество нитей растяжек:

- растяжка 2 – четыре нити;

- растяжка 3 – восемь нитей.

По максимальным усилиям от поперечной инерционной силы принимаем количество нитей растяжек:

- растяжки 2 – две  нити;

- растяжки 3 - две нити.

Окончательно принимаем: растяжка 2 – четыре нити; растяжка 3 - восемь нитей.