Приложение № 1

к главе 1 Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах

Технические характеристики универсальных  вагонов

#### Таблица П1.1 - Полувагоны

| ### Технические ### Характеристики | ## Номер модели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12-1000 | 12-532 | 12-726 | 12-119 | 12-1505 | 12-1592 | 12-757 | 12-127 | 12-753 | 12-295 | 12-132 | 12-141 |
| Грузоподъемность, т | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 75 | 70 | 69 | 71 | 70 | 71 |
| Масса тары вагона, т | 22 | 22,2 | 22 | 22,5 | 21,1 | 21,28 | 25 | 23,9 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 23,0 |
| Осевая нагрузка, тс | 22,0 | 22,8 | 22,75 | 23,25 | 22,5 | 23,25 | 25 | 23,5 | 23,25 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| База вагона, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8670 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 |
| Длина, мм: – по осям сцепления автосцепок – по концевым балкам рамы | 13920 12700 | 13920 12700 | 13920 12700 | 13920 12732 | 13920 12700 | 13920 12800 | 13920 12800 | 14520 13440 | 13920 12802 | 13920 12700 | 13920 12780 | 13920 12780 |
| Высота от УГР макс., мм | 3484 | 3484 | 3484 | 3495 | 3482 | 3492 | 3746 | 3495 | 3484 | 3295 | 3800 | 3495 |
| Высота от УГР до нижней обвязки, мм | 1414 | 1416 | 1416 | 1415 | 1414 | 1232 | 1423 | 1415 | 1416 | 1032 | 1415 | 1415 |
| Объем кузова, м3 | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | 83 | 85 | 76 | 74 | 75,2 | 88 | 77 |
| Внутренние размеры кузова, мм: – ширина – длина – высота | 2878 12068 2060 | 2878 12118 2060 | 2878 12088 2060 | 2878 12700 2060 | 2878 12700 2060 | 2878 12700 2240 | 2964 12228 2315 | 2878 12700 2060 | 2878 12324 2060 | 2890 12690 2050 | 2911 12750 2365 | 2878 12700 2060 |
| Ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2530 | 2530 | 2482 | — | — | — | 2766 | — | 2530 | — | — | — |
| Площадь пола, м2 | 35,4 | 35,5 | 35,4 | 36,55 | 35,4 | 37,1 | 36,63 | 36,96 | 36,15 | 36,67 | 37,125 | 36,63 |
| Размер разгрузочных люков, мм | 1327х 1540 | 1327х 1540 | 1327х 1540 | 1327х 1540 | глухо- донный | глухо- донный | 1370х1540 | 14 люков | 1327х 1540 | глухо- донный | 14 люков | 14 люков |
| Расстояние между поперечными балками полувагона, мм | между средними балками – 1710; между средней и промежуточной – 1710; между промежуточной и шкворневой – 1760. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П1.2 - Платформы

| Технические характеристики | ## Номер модели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13-401 | 13-4012 | 13-4019 | 13-Н451 | 13-491 | 13-926 | 13-9004* | 13-9007* |
| Грузоподъемность, т | 70 | 71 | 70 | 63 | 66,5 | 73 | 65 | 68 |
| Масса тары вагона, т | 20,92 | 21,4 | 21,9 | 21,3 | 26,25 | 27,0 | 26 | 25,2 |
| Осевая нагрузка, тс | 22,73 | 23,25 | 22,97 | 21,1 | 23,25 | 25,0 | 22,75 | 23,3 |
| База вагона, мм | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 14400 | 14400 | 14720 | 13900 |
| Длина, мм: – по осям сцепления автосцепок; – по концевым балкам рамы | 14620 13400 | 14620 13400 | 14620 13400 | 14620 13400 | 19620 18400 | 19620 18400 | 19620 18400 | 19620 18400 |
| Высота от УГР макс., мм | 1810 | 1820 | 1820 | 1810 | 1807 | 1807 | 1722 | 1742 |
| Высота от УГР до уровня пола, мм | 1310 | 1310 | 1320 | 1310 | 1310 | 1304 | 1322 | 1395 |
| Размеры кузова внутри, мм: – длина – ширина | 13300 2770 | 13300 2770 | 13300 2770 | 13300 2770 | 18300 2760 | 18300 2830 | 18300 2870 | 18300 2870 |
| Размер пола с открытыми бортами, мм: – длина – ширина | 13400 2870 | 13400 2870 | 13400 2870 | 13400 2870 | 18400 2860 | 18400 2860 | 18300 2870 | 18300 2870 |
| Высота бортов, мм: – продольный – торцовый | 500 400 | 500 400 |  | 500 305 |  | 500 400 | нет 400 | нет 400 |
| Площадь пола, м2 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 50,5 | 51,8 | 52,5 | 52,5 |
| * платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |